Техническое описание семейства

«ARBM_Адаптер_Интерфейсов_Rovalant_АИУ(02)_Ru_11»

Основные преимущества

- Возможность перемещения условного графического обозначения (УГО) относительно точки вставки семейства (регулируется параметрами

«УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y»), см. рис. 1 и раздел

«Параметры экземпляра» в таблице 2.

Рис. 1. Смещение УГО в горизонтальном и вертикальном направлениях.

- Возможность изменения масштаба УГО (доступны коэф. масштабирования: 1; 0,6; регулируется параметрами «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0,6 Видимость» соответственно), см. рис. 2 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.

Рис. 2. Изменение масштаба УГО (коэф. масштабирования: 1; 0,6).

- LOD 350 на высоком уровне детализации, см. таблицу 1.

- Наличие всех необходимых параметров для отображения в спецификации оборудования, изделий и материалов - см. раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.

- Наличие основных технических параметров, которые используются в рас- четах емкости АКБ и спецификациях: «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в деж. режиме» - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.

Артикулы замоделированных изделий

  - АИУ(02).

Уровень проработки, область применения

Данное семейство типа «продукт», разработано для LOD 350, предназначено для использования на стадии проектной подготовки и относится к категории

|  | Низкий уровень детализации / условное обозначение | Средний и высокий уровень детализации |
| --- | --- | --- |
| План |  |  |
| Фасад |  |  |
| 3D |  |  |

«Электрооборудование».

Таблица 1. Отображение элементов на разных уровнях детализации

Таблица 2. Основные параметры семейства

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Параметры типа |  |
|  | Параметры «ARBM_ПП_УГО для ОД на плане» и «ARBM_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе» содержат соответствующие изображения УГО. |
|  | «ARBM_ТП_СПС_Макс. напряжение питания» и «ARBM_ТП_СПС_Мин. напряжение питания» - верхний и нижний пределы допустимого напряжения питания. «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в деж. режиме» - ток потребления в дежурном режиме. «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в тревож. режиме» - ток потребления в тревожном режиме. «ARBM_ТП_СПС_Потребляемая мощность» - потребляемая мощность оповещателем. |
|  | «ADSK_Размер_Высота», «ADSK_Размер_Ширина» «ADSK_Размер_Глубина» - размеры оповещателя. |
|  | Параметры «ADSK_URL документации изделия», «ADSK_URL страницы изделия», «ADSK_Единица измерения», «ADSK_Завод-изготовитель», «ADSK_Код изделия», «ADSK_Марка», «ADSK_Масса», «ADSK_Наименование», «ADSK_Наименование краткое», «ADSK_Позиция» и «ADSK_Примечание» содержат данные о типоразмере. . Параметр «ARBM_ПСБ_БЦО» содержит буквенно-цифровое обозначение. Параметр «ARBM_ПП_Раздел спецификации» указывает, к какому разделу спецификации относится семейство (может использоваться при создании спецификации). |
|  | Параметр «УГО Метка» содержит текстовое значение метки УГО. |
|  | Параметры «ADSK_Версия Revit» и «ADSK_Версия семейства» - содержат, соответственно, версию Revit и семейства. Параметры «ARBM_ПИ _Дата изменения семейств» содержат дату изменения семейства. Параметры «ARBM_ПИ _Разработчик модели», «ARBM_ПИ _Разработчик модели (URL)», «ARBM_ПИ _Разработчик модели (email)» и «ARBM_ПИ _Разработчик модели (телефон)» содержат информацию о разработчике семейства (модели). |
| Параметры экземпляра |  |
|  | «В УГО Смещение X», «В УГО Смещение Y», - управляемые служебные параметры. Задают положение УГО, в зависимости от значений параметров, участвующих в формулах. «d соед. кор» - управляемый служебный параметр. Задает диаметр соединителей для короба. |
|  | «d короба» - задает диаметр подво- димого короба к экземпляру типо- размера (ограничение – d ≤ 60мм). «УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y» - смещение УГО относительно точки вставки семейства (ограничение – радиус смещения до 1000мм). |
|  | Параметры «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0.6 Видимость» управляют масштабом УГО. |
|  | Параметр «ARBM_ПП_Раздел проекта» указывает, к какому разделу проекта относится семейство (может использоваться при создании спецификации). Параметр «ARBM_ПС_Имя_изделия» содержит содержит маркировку прибора на схеме подключения «ARBM_SP_AdaptationForMarking», «ARBM_SP_AdressCount», «ARBM_SP_CircuitName», «ARBM_SP_ElementAltMark», «ARBM_SP_ElementIndex», «ARBM_SP_ElementMark», «ARBM_SP_ElementNumber», «ARBM_SP_IsEmbedded», «ARBM_SP_NeedMark» - служебные параметры AERBIM. Не изменять вручную. |

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегории в категории

«Электрооборудование»:

    - ARBM_Корпус

В категории «Типовые аннотации»:

    - ARBM_УГО

На планах используются вложенные семейства категории

«Электрооборудование», «Типовые аннотации».

Указания по работе с семейством

  - Размещать элемент в модели на виде плана этажа или в 3D виде.

  - Отображение в низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО).

  - Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.

  - ВАЖНО для корректной работы семейства: Радиус смещения УГО относительно точки вставки семейства должен быть не более 1000 мм, иначе возникнет ошибка, см. рис. 3.

Рис. 3. Ошибка при смещении УГО на радиус более 1000 мм, относительно точки вставки семейства.