Техническое описание семейства

«ARBM_Панель_Индикации_Rovalant_ ВПИУ-люкс-Автоматика_Ru_11»

Основные преимущества

- Возможность перемещения условного графического обозначения (УГО) относительно точки вставки семейства (регулируется параметрами

«УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y»), см. рис. 1 и раздел

«Параметры экземпляра» в таблице 2.

Рис. 1. Смещение УГО в горизонтальном и вертикальном направлениях.

- Возможность изменения масштаба УГО (доступны коэф. масштабирования: 1; 0,6; регулируется параметрами «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0,6 Видимость» соответственно), см. рис. 2 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.

Рис. 2. Изменение масштаба УГО (коэф. масштабирования: 1; 0,6).

- LOD 350 на высоком уровне детализации, см. таблицу 1.

- Наличие всех необходимых параметров для отображения в спецификации оборудования, изделий и материалов - см. раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.

- Наличие основных технических параметров, которые используются в рас- четах емкости АКБ и спецификациях: «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в деж. режиме» - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.

Артикулы замоделированных изделий

  - ВПИУ-люкс (автоматика).

Уровень проработки, область применения

Данное семейство типа «продукт», разработано для LOD 350, предназначено для использования на стадии проектной подготовки и относится к категории

|  | Низкий уровень детализации / условное обозначение | Средний и высокий уровень детализации |
| --- | --- | --- |
| План |  |  |
| Фасад |  |  |
| 3D |  |  |

«Электрооборудование».

Таблица 1. Отображение элементов на разных уровнях детализации

Таблица 2. Основные параметры семейства

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Параметры типа |  |
|  | «ADSK_Размер_Ширина», «ADSK_Размер_Высота», «ADSK_Размер_Глубина» - размеры извещателя. |
|  | «ARBM_ТП_СПС_Макс. напряже- ние питания» и «ARBM_ТП_СПС_Мин. напряжение питания» - верхний и нижний пределы допустимого напряжения питания. «ARBM_ТП_СПС_Номин. напряже- ние питания» - номинальное напряжение питания. «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в деж. режиме» - ток потребления в дежурном режиме. «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в тревож. режиме» - ток потребления в тревожном режиме. |
|  | Параметры «ADSK_URL документации изделия», «ADSK_URL страницы изделия», «ADSK_Единица измерения», «ADSK_Завод-изготовитель», «ADSK_Код изделия», «ADSK_Марка», «ADSK_Масса», «ADSK_Наименование», «ADSK_Наименование краткое», «ADSK_Позиция» и «ADSK_Примечание» содержат данные о типоразмере. . Параметр «ARBM_ПСБ_БЦО» содержит буквенно-цифровое обозначение. Параметр «ARBM_ПП_Раздел спецификации» указывает, к какому разделу спецификации относится семейство (может использоваться при создании спецификации). |
|  | Параметры «ADSK_Версия Revit» и «ADSK_Версия семейства» - содержат, соответственно, версию Revit и семейства. Параметры «ARBM_ПИ _Дата изменения семейств» содержат дату изменения семейства. Параметры «ARBM_ПИ _Разработчик модели», «ARBM_ПИ _Разработчик модели (URL)», «ARBM_ПИ _Разработчик модели (email)» и «ARBM_ПИ _Разработчик модели (телефон)» содержат информацию о разработчике семейства (модели). |
|  | Параметры «ARBM_ПП_УГО для ОД на плане» и «ARBM_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе» содержат изображения УГО для отображения в таблице «Условные обозначения». |
|  | Параметр «УГО Метка» содержит текстовое значение метки УГО. |
| Параметры экземпляра |  |
|  | «d соед. кор» - управляемый служебный параметр. Задает диаметр соединителей для короба. «В УГО Смещение X», «В УГО Смещение Y», - управляемые служебные параметры. Задают положение УГО, в зависимости от значений параметров, участвующих в формулах. |
|  | «УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y» - смещение УГО относительно точки вставки семейства (ограничение – радиус смещения до 1000мм). «d короба» - задает диаметр подво- димого короба к экземпляру типо- размера (ограничение – d ≤ 60мм). |
|  | Параметры «УГО Масштаб 1 Видимость» и «УГО Масштаб 0.6 Видимость» управляют масштабом УГО. |
|  | Параметр «ARBM_ПП_Раздел проекта» указывает, к какому разделу проекта относится семейство (может использоваться при создании спецификации). «ARBM_ПС_Имя_изделия» содержит содержит маркировку прибора на схеме подключения «ARBM_SP_AdaptationForMarking», «ARBM_SP_AdressCount», «ARBM_SP_CircuitName», «ARBM_SP_ElementAltMark», «ARBM_SP_ElementIndex», «ARBM_SP_ElementMark», «ARBM_SP_ElementNumber», «ARBM_SP_IsEmbedded», «ARBM_SP_NeedMark» - служебные параметры AERBIM. Не изменять вручную. |

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегории в категории

«Электрооборудование»:

    - ARBM_Корпус

В категории «Типовые аннотации»:

    - ARBM_УГО

На планах используются вложенные семейства категории

«Электрооборудование», «Типовые аннотации».

Указания по работе с семейством

  - Размещать элемент в модели на виде плана этажа или в 3D виде.

  - Отображение в низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО).

  - Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.

  - ВАЖНО для корректной работы семейства: Радиус смещения УГО относительно точки вставки семейства должен быть не более 1000 мм, иначе возникнет ошибка, см. рис. 3.

Рис. 3. Ошибка при смещении УГО на радиус более 1000 мм, относительно точки вставки семейства.