Техническое описание семейства

«ARBM_Прибор_Приёмно-Контрольный_Пожарный_Rovalant_Бирюза-М_Ru_11»

Основные преимущества

- Возможность перемещения условного графического обозначения (УГО) относительно точки вставки семейства (регулируется параметрами «УГО Смещение X» и «УГО Смещение Y»), см. рис. 1 и раздел «Параметры эк- земпляра» в таблице 2.

Рис. 1. Смещение УГО в горизонтальном и вертикальном направлениях.

- Возможность изменения масштаба УГО (доступны коэф. масштабирова- ния: 1; 0.6; регулируется параметрами «УГО Масштаб 1 Видимость»,

«УГО Масштаб 0.6 Видимость», соответственно), см. рис. 2 и раздел «Па- раметры экземпляра» в таблице 2.

Рис. 2. Изменение масштаба УГО (коэф. масштабирования: 1; 0.6).

- Возможность выбора прямого и обратного УГО. Регулируется парамет- рами «УГО Прямое Видимость» и «УГО Обратное Видимость», см. рис. 3 и раздел «Параметры экземпляра» в таблице 2.

Рис. 3. Прямое и обратное УГО.

- LOD 350 на высоком уровне детализации, см. таблицу 1.

- Наличие всех необходимых параметров для отображения в спецификации оборудования, изделий и материалов - см. раздел «Параметры экзем- пляра» в таблице 2.

- Наличие основных технических параметров, которые используются в рас- четах емкости АКБ и спецификациях: «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в деж. режиме» - см. раздел «Параметры типа» в таблице 2.

Артикулы замоделированных изделий:

  - Прибор приёмно-контрольный пожарный и управления «Бирюза-М»

Уровень проработки, область применения

Данное семейство типа «продукт», разработано для LOD 200 на низком уровне детализации и LOD 350 на среднем и высоком уровнях детализации, предназначено для использования на стадии проектной подготовки и отно- сится к категории «Электрооборудования».

Таблица 1 Отображение элементов на разных уровнях детализации

|  | Низкий уровень детализации / условное обозначение | Средний и высокий уровни детализации |
| --- | --- | --- |
| План |  |  |
| Фасад |  |  |

| 3D |  |  |
| --- | --- | --- |

Таблица 2. Основные параметры семейства

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Параметры типа |  |
|  | Параметры «ARBM_ПП_УГО для ОД на плане» и «ARBM_ПП_УГО для ОД на схеме/разрезе» содержат соответствующие изображения УГО. |
|  | «ARBM_ТП_СПС_Макс. напряжение питания» и «ARBM_ТП_СПС_Мин. напряжение питания» - верхний и нижний пределы допустимого напряжения пи тания. «ARBM_ТП_СПС_Номин. напряже- ние питания» - номинальное напряжение питания. «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в деж. режиме» - ток потребления в дежурном режиме. «ARBM_ТП_СПС_Пост. ток потреб. в тревож. режиме» - ток потребления в тревожном режиме, «ARBM_ТП_СПС_Потребляемая мощность» - максимальная потребляемая мощность в дежурном режиме и в режиме «пожар». |
|  | «ADSK_Размер_Ширина», «ADSK_Размер_Высота» и «ADSK_Размер_Глубина» - раз- меры извещателя. |
|  | Параметры «ADSK_URL докумен- тации изделия», «ADSK_URL страницы изделия», «ADSK_Еди- ница измерения», «ADSK_Завод- изготовитель», «ADSK_Зона», «ADSK_Код изделия», «ADSK_Марка», «ADSK_Масса», «ADSK_Наименование», «ADSK_Наименование краткое», «ADSK_Позиция» и «ADSK_Обозначение» содержат данные о типоразмере. Параметр «ARBM_ПСБ_БЦО» содержит буквенно-цифровое обозначение семейства. Параметр «ARBM_ПП_Раздел спецификации ОИМ» указывает, к ка кому разделу спецификации относится семейство (может использоваться при создании спецификации). . |
|  | Параметры «ADSK_Версия Revit» и «ADSK_Версия семейства» - со- держат, соответственно, версию Revit и семейства. Параметры «ARBM_ПИ_Дата изменения семейств» содержат дату изменения семейства. Параметры «ARBM_ПИ_Раз- работчик модели», «ARBM_ПИ_Разработчик модели (URL)», «ARBM_ПИ_Разработчик модели (email)» и «ARBM_ПИ_Разработчик модели (телефон)» содержат информацию о разработчике семейства(модели). |
| Параметры экземпляра |  |
|  | «d соед. кор.», «В УГО Смещение X», «В УГО Смещение Y» - управ- ляемые служебные параметры. За- дают различные расстояния, поло- жение УГО, в зависимости от зна- чений параметров, участвующих в формулах. |
|  | «d короба» - задает диаметр подво- димого короба к экземпляру типо- размера (ограничение – d ≤ 60мм). «УГО Смещение X» и «УГО Сме- щение Y» - смещение УГО относительно точки вставки семейства (ограничение – радиус смещения до 1000мм). |

|  | Параметр «ARBM_ПП_Раздел проекта» указывает, к какому разделу проекта относится семейство (мо жет использоваться при создании спецификации). «ARBM_ПС_Имя_изделия» содержит содержит маркировку прибора на схеме подключения «ARBM_SP_AdressCount», «ARBM_SP_CircuitName», «ARBM_SP_ElementAltMark», «ARBM_SP_ElementIndex», «ARBM_SP_ElementMark», «ARBM_SP_ElementNumber», «ARBM_SP_IsEmbedded», «ARBM_SP_NeedMark» - служебные параметры AERBIM. Не изменять вручную. |
| --- | --- |
|  | Параметры «УГО Масштаб 1 Ви- димость» и «УГО Масштаб 0.6 Видимость» управляют включе- нием/выключением масштаба УГО. Параметры «УГО Прямое Видимость» и «УГО Обратное Видимость» управляют включением/выключением прямого и обратного УГО. |

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегории (в категории «Электрооборудование»):

- ARBM_Корпус

В категории «Типовые аннотации»:

- ARBM_УГО

На планах используются вложенные семейства категории «Электрооборудование», «Типовые аннотации».

Указания по работе с семейством

  - Размещать элемент в модели на виде плана этажа или в 3D виде.

  - Отображение в низкой степени детализации на плане этажа пред- ставляет из себя условное графическое отображение (УГО).

  - Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.

  - ВАЖНО для корректной работы семейства: Радиус смещения УГО (с учетом особенностей, изложенных в п.5) относительно точки вставки семейства должен быть не более 1000 мм, иначе возникнет ошибка, см. рис. 4.

Рис. 4. Ошибка при смещении УГО на радиус более 1000 мм, относи- тельно точки вставки семейства.